附件2

技术要求

项目名称：门诊LED显示屏

一、招标内容一览表

| 序号 | 内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | LED显示屏 | 1套 |

二、项目总体要求

| 序号 | 要求 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工期 | 签订合同后 30日内完成 |
| 2 | 售后服务 | 所有软硬件，包含运输、安装、调试、线材、接头辅材等，自验收合格日起至少提供为期3年以上的原厂免费售后服务。4小时响应，24小时内到现场 |
| 3 | 培训 | 对使用人员进行培训 |

三、硬件参数

| 序号 | 硬件名称 | 数量 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED 全彩屏 | 8㎡ | *1、像素点间距：≤2.0mm 2、箱体结构：压铸铝，保证箱体拼接的平整度和密闭防尘性 *3、LED屏幕尺寸：宽≥4m ，高≥2m，整屏面积≥8㎡ 4、显示单元平整度：≤0.2mm 5、亮度：≥500nit 6、色温：2000-9000K 可调 7、可视角度：水平视角≥120°，垂直视角≥120° 8、像素中心距偏差：＜3% 9、对比度：≥4500:1 10、刷新率≥3840； 11、峰值功耗：≤490W/㎡，平均功耗：≤170W/㎡ 12、支持从软件和硬件两方面对产品的亮、暗线进行调整 13、画面延时：≤0.2ms *14、平均无故障时间100000小时以上 15、LED显示屏通过CCC、CE、FCC认证 |
| 2 | 信号传送器 | 1套 | 1.输入分辨率 ： 高达1920×1200，2048×1152，2560×960 2.带载能力 ： 230万像素 3.供电电压 ： AC-100-240V-50/60HZ 4.控制方式 ： USB接口控制 5.视频接口 ： HDMI / DVI 6.音频接口 ： HDMI/一路3.5mm接口音频输入 7.视频格式 ： RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4 8.输出接口 ： 四网口 |
| 3 | 信号接收器 | 1套 | 1、单卡输出RGB 数据24 组 2、单卡带载像素为 128×1024 3、支持网线、接收卡双备份 4、支持全方位屏体运行状态监控 5、支持系统状态实时更新，显示屏故障自动检测 6、系统支持亮度计划表智能调节显示屏亮度 *7、系统支持实时温度监控，智能模组工作时间统计监控 |
| 4 | 壁挂音箱 | 8个 | 1、喇叭口径:8”X1、2”X1 2、额定功率：60W 3、最大功率：120W 4、工作方式：8Ω（定阻选用）70V/100V（定压选用） 5、灵敏度：≥90dB 6、频响范围：55Hz-20KHz 7、谐振频率：40Hz 8、外形尺寸（mm）：≤300*300*450 |
| 5 | 功放 | 1台 | 1、独立的模块式结构 2、指示灯指示不同工作状态 3、保护措施：过热、短路、直流电、超低频、开机、关机扬声器保护 4、频率响应：20-20kHz±0.5dB 5、信燥比：≥105d B（计权）≥75dB(不计权) 6、输入灵敏度：650mV 7、功率：8欧姆 300w 4欧姆 500w |
| 6 | 数字混音器 | 1台 | 1. 有麦克风压限功能 2. 15段麦克风参量均衡 3. 回声低通滤波器：5.99Hz - 20.6KHz 4. 回声高通滤波器： 0Hz - 1000Hz 5. 回声电平：0～100% 6. 回声直达声电平： 0～100% 7. 回声总预延时： 0～500ms 8. 混响电平可调范围：0～100% 9. 混响直达声可调范围：0～100% 10. 混响时间可调范围：0～3000ms 11.输出模式：主输出、中置输出、后置输出、超低音输出 |
| 7 | 无线话筒 | 1套 | 1. 一拖二手持式 2. 接收机左右两个通道具有独立的100个频道可调 3. 载波频段：≥UHF550-900MHz |
| 8 | 触摸一体机 | 1套 | *1、LED液晶屏体：A规屏，显示尺寸≥86英寸 2、屏体亮度≥400cd/M2,色彩覆盖率≥NTSC 85%，对比度≥4000：1 3、最大可视角度≥178度 4、钢化玻璃保护，表面硬度不低于莫氏8级，透光率不低于93%，雾度≤8% 5、整机具备抗强光干扰性能 6、整机提供隐藏式前置输入接口，接口不少于1路前置HDMI接口及3路前置双通道USB3.0接口 7、支持10点触控及同时书写 8、具备供电保护模块 *9、内置插拔式模块化电脑，CPU采用Intel处理器（CPU 8400或更高）；内存：8G DDR4；硬盘：128G SSD。 *10、含移动支架 |
| 9 | 大屏控制主机 | 1台 | Intel Core i5-8500 以上/8GB DDR4 以上/128GSSD+1TB 720/8x DVD+/-RW/Win10/4GB独显/3yrs NBD/290W/21.5寸 |
| 10 | 网络机柜 | 1台 | 标准网络机柜600*600*1200mm |
| 11 | 钢结构及箱体 | 1套 | 国标不锈钢，订制箱体背后美化处理 |

加“*”标记的为关键参数